Утверждаю

И. о. генерального директора МУП «Воронежская горэлектросеть» Р.Л. Кочетов

_____________________

«_____» ____________201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блочного комплектного распределительного пункта в железобетонном здании  наружной установки БКРП-6 кВ для нужд

МУП «Воронежская горэлектросеть»

- Согласовано

- Главный инженер

- МУП «Воронежская горэлектросеть»

- ___________________________ В.Н. Пономарев

- «_____»_________________201__ год.

- Заместитель генерального директора

- по развитию и реализации услуг

- МУП «Воронежская горэлектросеть»

- ___________________________ Е.А. Скиданов

- «_____»_________________201__ год.

- Заместитель генерального директора

- по правовым вопросам

- МУП «Воронежская горэлектросеть»

- ___________________________ Д.А. Сапелкин

- «_____»_________________201__ год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: ПТО

- Контактные лица: Емельянова А. И., Паневин А. В.

Цель приобретения: Строительство БКРП-6 кВ для технологического присоединения спортивно-туристической базы Шеваровой Л.В. согласно договору № 443 от 06.06.2018 г.

- Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства товара и/или оборудования (ГОСТ, ТУ);

Блочный комплектный распределительный пункт (БКРП) наружной установки в железобетонном здании исполнения полной заводской готовности. Здание БКРП должно состоять из подземной и надземной частей. Внешние габариты частей должны позволять их перевозку автотранспортом без спецсопровождения.

Подземная часть является фундаментом для надземной части и представляет собой объемный приямок, предназначенный для ввода и прокладки КЛ и местом установки маслосборных емкостей. С внешней стороны подземная часть должна иметь гидроизоляционную обработку.

Надземная часть служит для размещения оборудования 6 кВ.

Помещение БКРП должно  быть оборудовано надежной металлической дверью с жалюзийными решетками, с замками, открывающимися применяемыми в МУП «Воронежская горэлектросеть» ключами.

Окраска дверей должна быть выполнена износостойкой эмалью темно коричневого цвета.

Помещение БКРП должно иметь внутренний контур заземления, оборудовано рабочим освещением на напряжение 230В  и штепсельными розетками на напряжение не менее 230В с соответствующими защитными аппаратами.

Помещение должно иметь естественную приточно-вытяжную вентиляцию.

Количество и компоновка блоков здания, состав и характеристики оборудования определяются схемами.

2. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и/или оборудования;

Внешние габариты подстанции по ширине не более 2500 мм, по длине не более 5000 мм;

3.  Требования по комплектации товара и/или оборудования:

Комплектация блочного комплектного распределительного пункта:

- Камера КСО - 393 - 10                                  – 1 шт.

- Камера КСО - 393 - 03                                  – 4 шт.

4. Требования к обслуживанию товара и/или оборудования;

Поставщик обязан устранить за свой счёт все гарантийные поломки, с выездом на объект Покупателя.

5. Требования к расходам на эксплуатацию товара и/или оборудования;

Не предусмотрены.

6. Требования к качеству, безопасности товара и/или оборудования;

Не предусмотрены.

7. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок;

БКРП 6 кВ 		              – 1 шт.

Максимальный срок поставки товара составляет 10 календарных дней (Bmax) с момента подачи «Покупателем» заявки «Поставщику», минимальный срок поставки товара – 3 календарных дня (Bmin) с момента подачи «Покупателем» заявки «Поставщику». Поставка товара осуществляется за счёт «Поставщика» по адресу: г.Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97.

8. Требования к шефмонтажу:

Не предусмотрены

9. Требования по обучению персонала;

Не предусмотрены

10. Передаваемая вместе с товаром и/или оборудованием документация и необходимое количество расходных материалов, инструментов, запасных   частей.

Должны прилагаться: полный комплект предохранителей для оборудования БКРП, сертификаты соответствия ГОСТ для БКРП – ГОСТ 14695-80, паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации;

11. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию;

Не установлены.

12. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения;

Вся продукция должна быть новой, ранее не используемой, год выпуска не

ранее 2017г.

13. Требования по объему гарантий качества товара и/или оборудования;

Гарантийный срок на товар не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию.

14. Схемы:

Начальник ПТО                                                      А. И. Емельянова